2023年度土壤及地下水自行监测方案

单位名称：德州实华化工有限公司

编制时间： 2023年 1 月

所 属 行业：基础化学原材料制造、电力热力生产与供应

法 人 代 表：孙红云

环保负责人：郑武

方案编写人：吴玉华、宋春广

联系电话：0534-2277233

邮政编码：273400

地址：德州市德城区天衢工业园实华南路6号

一、方案编制依据

为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》等要求，加强企业土壤及地下水环境保护监督管理，防控企业土壤及地下水污染，规范开展土壤环境自行监测工作，按照为《土壤污染防治行动计划》和《山东省土壤污染防治工作方案》要求，进一步加强我省土壤环境污染源监督管理，做好土壤污染防治工作，为贯彻落实上述文件的相关要求，加强土壤监测，防治和减少土壤污染事故的发生，在资料收集、现场踏勘、人员访谈及对重点区域、设施识别的基础上，依据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》、《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南(征求意见稿)》、《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定(试行)》等相关文件开展德州实华化工有限公司土壤和地下水自行监测工作，尽可能以有限的点位数量监控企业生产过程对厂区土壤和地下水影响的动态变化，最大程度的降低在产企业环境污染隐患，为企业土壤及地下水污染防控提供依据。经研究决定，根据企业的实际情况，编制了企业土壤及地下水自行监测方案。

二、企业基本情况概括

德州实华化工有限公司国有企业，化工行业。公司始建于1971年，前身是德州石油化工总厂，是一家以盐化工为基础国有大型化工企业，2007年加入中国化工集团，现为中国化工新材料有限公司下属的全资子公司，2012年由主城区整体搬迁至天衢工业园，公司新厂区占地1320余亩，拥有总资产41.3亿元，员工1625人，主要生产烧碱、PVC树脂、液氯、盐酸等产品，其中离子膜烧碱年生产能力为39万吨、PVC树脂39万吨、年销售收入可达30亿元，是“中国行业百强”和“中国化工企业500强”企业。

公司现主要生产离子膜烧碱、PVC树脂、双氧水、工业盐、液氯、盐酸等产品。公司占地面积1500余亩，区位优越，交通发达，配套设施齐全，节能减排效果显著。企业采用了国际先进的膜极距离子膜电解槽、德国西门子氯压缩输送设备、日本巴工业离心机、美国约克冷冻机组和108立方聚合釜及生产工艺，引进日本清釜机器人等领先技术，管理上关键环节则全部纳入DCS自动控制系统、ERP管理系统、OA集成办公平台、电子商务平台、电子考勤系统等信息化网络，实现高度自动化和信息化。这使实华公司能以更低的能耗生产不同规格、不同特性的产品，产品质量优异，深受客户好评，企业核心竞争力不断增强。

- 三、污染物及重点区域识别

- 厂区南部为化工厂区，北部为锅炉厂区，对公司进行现场踏勘，通过踏勘进行重点设施及重点区域识别，根据各设施信息、污染物迁移途径等识别厂区存在土壤或地下水污染隐患的重点设施及重点区域：

（1）涉及有毒有害物质的生产区或生产设施；

（2）涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的贮存或堆放区；

（3）涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的转运、传送或装卸区；

（4）贮存或运输有毒有害物质的各类罐槽或管线；

（5）三废（废气、废水、固体废物）处理处置或排放区。

根据以上五个方面及企业建设情况、生产工艺布局等情况重点设施及重点区域分别为：生产车间、罐区、污水处理区、危废暂存等区域，参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021），企业罐区、污水处理区等区域为一类单元，剩余为二类单元。并初步确定土壤及地下水采样点位。

通过环评、排污及其验收、隐患排查等相关文件，并根据公司相关原辅料、生产工艺、污染物排放进行特征污染物的识别。根据《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（征求意见稿）、《土壤质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的要求。结合公司工艺流程、产品及原辅材料使用情况、重点区域涉及的特征污染物，确定企业特征污染物为：氯乙烯、1，2-二氯乙烷、间/对-二甲苯、邻二甲苯。

四、采样方案

依据国家《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（征求意见稿）、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环保部公告，2017年72号）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）要求以及本企业场地污染识别结果确定检测因子及布设取样点位。并对环保、污水相关人员进行了访谈，通过访谈了解企业生产、产排污、厂区管线情况，以确定厂区内土壤钻探点位，确保钻探工作安全进行。

4.1、检测因子

所有土壤监测点的监测指标包括pH、GB36600表1基本项目，地下水水监测井的监测指标包括GB/T14848表1常规指标（微生物指标、放射性指标除外）和特征因子氯乙烯、1，2-二氯乙烷、间/对-二甲苯、邻二甲苯。

- 4.2、点位布设

厂区所有监测点位经纬度见下表，监测布点图见下图。

重点区域布设钻探点位一览表

| 序号 | 土壤钻探点位 | 初步确定取样深度 | 坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |
| 表层土 |  |  |  |  |
|  | 双氧水危险废物暂存库监测点 | 0~0.5m | E116.357292° | N37.512567° |
|  | 离子膜装置监测点 | 0~0.5m | E116.362452° | N37.512823° |
|  | 合成工序监测点 | 0~0.5m | E116.364010° | N37.512995° |
|  | 氯氢处理监测点 | 0~0.5m | E116.363548° | N37.514578° |
|  | 成品罐区监测点 | 0~0.5m | E116.364752° | N37.515329° |
|  | 电石及压滤监测点 | 0~0.5m | E116.367579° | N37.514337° |
|  | 合成精馏工序监测点 | 0~0.5m | E116.365730° | N37.511542° |
|  | 树脂库监测点 | 0~0.5m | E116.367954° | N37.510686° |
|  | EDC聚合装置监测点 | 0~0.5m | E116.369975° | N37.511447° |
|  | EDC合成装置监测点 | 0~0.5m | E116.373102° | N37.510923° |
|  | 渣棚监测点 | 0~0.5m | E116.375058° | N37.514943° |
|  | 锅炉输煤监测点 | 0~0.5m | E116.372103° | N37.515731° |
|  | 干煤棚监测点 | 0~0.5m | E116.373113° | N37.516907° |
| 柱状土 |  |  |  |  |
| 1# | 双氧水罐区及积液池监测点 | 初见地下水 | E116.357088° | N37.511682° |
| 2# | 双氧水污水处理站监测点 | 初见地下水 | E116.358743° | N37.512119° |
| 3# | 浓碱罐区监测点 | 初见地下水 | E116.360754° | N37.515714° |
| 4# | 一次盐水化盐池及盐泥池监测点 | 初见地下水 | E116.363204° | N37.515309° |
| 5# | 离子膜中间罐及盐水罐区监测点 | 初见地下水 | E116.362076° | N37.514201° |
| 6# | 电石乙炔装置监测点 | 初见地下水 | E116.365203° | N37.513942° |
| 7# | 合成工序积液池及汞减排处理装置监测点 | 初见地下水 | E116.365504° | N37.512836° |
| 8# | 聚合积液池监测点 | 初见地下水 | E116.364268° | N37.510970° |
| 9# | 聚合母液水池监测点 | 初见地下水 | E116.365676° | N37.510819° |
| 10# | 污水站监测点 | 初见地下水 | E116.368524° | N37.509640° |
| 11# | 母液水处理装置监测点 | 初见地下水 | E116.370329° | N37.509940° |
| 12# | EDC聚合母液水池监测点 | 初见地下水 | E116.370867° | N37.511278° |
| 13# | EDC罐区监测点 | 初见地下水 | E116.373296° | N37.512575° |
| 14# | EDC中间罐区监测点 | 初见地下水 | E116.374617° | N37.512125° |
| 15# | 热电柴油储罐和积液池监测点 | 初见地下水 | E116.374746° | N37.514500° |
| 16# | 化水罐区监测点 | 初见地下水 | E116.368955° | N37.516603° |
| 序号 | 地下水监测井点位 | / | 坐标 |  |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |
| W1 | 厂区上游对照井 | / | E116.356098° | N37.511476° |
| W2 | 双氧水车间下游监测井 | / | E116.360495° | N37.512343° |
| W3 | 电解车间下游监测井 | / | E116.364935° | N37.516053° |
| W5 | 热电车间下游监测井 | / | E116.375466° | N37.515948° |
| W4 | EDC装置下游监测井 | / | E116.375122° | N37.512475° |

注：土壤取柱状样，表层点取样范围0-0.5m；土壤钻井深度根据钻探土壤情况及初见地下水情况确定。

- 4.3、监测频次

监测频次参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）进行，监测频次见下表。

企业土壤及地下水监测频次一览表

| 监测对象 |  | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 土壤 | 表层土0-0.5m深度 | 1次/年 |
|  | 深层土，0.5m以下 | 1次/3年 |
| 地下水 | 1-5# | 特征因子4次/年，普通因子2次/年 |

2022年10月对厂区土壤进行了柱状及表层土壤的监测，2023年度只进行土壤表层13个点位的监测。

地下水五口监测井按照频次要求进行相应监测。

4.4 监测点位图

德州实华化工有限公司土壤和地下水平面布点图

- 五 采样要求

- 5.1、现场采样设备

样品的采集、保存、样品运输和质量保证等按照《土壤环境检测技术规范》(HJ/T166-2004)、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020)、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)、《土壤质量土壤样品长期和短期保存指南》(GB/T32722-2016)、《水质样品的保存和管理技术规定》(HJ493-2009)、《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定(试行)》等相关要求进行。样品采集设备情况详见下表。

样品采集设备一览表

| 序号 | 设备 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 美国犀牛液压取土钻机 | 土壤钻探设备 |
| 3 | 药勺 | 土壤采样器 |
| 4 | 竹铲 |  |
| 5 | 不锈钢铲 |  |
| 6 | 聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的棕色玻璃瓶 | 土壤样品容器 |
| 7 | 带四氟乙烯螺纹口棕色玻璃瓶 |  |
| 8 | 螺纹口棕色玻璃瓶盖带四氟乙烯瓶 |  |
| 9 | 棕色螺口玻璃瓶 | 地下水样品容器 |
| 10 | 采样瓶 |  |
| 11 | 聚乙烯桶 |  |
| 12 | 灭菌袋 |  |
| 13 | 便携式光离子化检测仪PID、XRF、自封袋 | 现场快速检测设备 |
| 14 | 浊度计、pH计、电导率仪、温度计、溶解氧仪、氧化还原电位仪、水位仪 | 水质检测仪器 |

- 5.2、土壤样品采集及保存

土壤采样时，采样人员均佩戴一次性的丁腈手套，采样前后应对采样器进行除污和清洗，不同土壤样品采集时更换手套，避免交叉污染。

采集检测VOCs样品时，取土器将柱状的钻探岩芯取出后，优先采取用于检测挥发性有机物（VOCs）土壤样品，在新的土壤表面处快速用药匙采集土样迅速装入带有聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的螺纹棕色广口玻璃瓶中装满；

采集检测SVOCs、石油烃样品时，用不锈钢采样器采集土壤样品至带有聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的螺纹棕色广口玻璃瓶装满填实，快速清除掉样品瓶螺纹及表面上沾附的样品，密封样品瓶。采集检测重金属、pH样品时，用竹铲采集土壤样品至棕色玻璃瓶盖带四氟乙烯的瓶内，快速清除掉样品瓶螺纹及表面上沾附的样品，密封样品瓶。

现场专人负责所有样品的采集、记录与包装、专人负责对采样日期、地点、样品编号、土壤及周边情况等进行记录标记。样品采集完成后用自封袋单独密封,放入带有蓝冰的样品箱中保存。

样品运输过程通过放置泡沫、隔断等措施防止样品的损失、混淆和沾污。所有样品当天由专人送到实验室，送样人和接样人双方同时清点核实样品，并在样品交接单上签字确认。

- 5.3、地下水样品采集

先采集用于检测挥发性有机（VOCs）地下水样品，然后再采集用于检测其他水质指标的水样。对于未添加保护剂的样品瓶，地下水采样前需用待采集水样润洗3次，样品采集完毕放入4℃以下密封移动式冷藏箱内保存，运输装箱时用波纹纸板垫底和间隔，用于防震。运输过程中样品放入4℃以下密封移动式冷藏箱内保存，并严防样品的损失、混淆和污染，运回实验室后。

采集检测挥发性有机物（VOCs）水样过程：使用贝勒管采集，将缓慢、匀速沉降或提升贝勒管，取出后，采集贝勒管内的中段水样，通过调节贝勒管下端流速节阀，使水样沿瓶壁缓慢流入具聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的棕色玻璃瓶瓶中，直至在瓶口形成向上弯月面，旋紧瓶盖，避免采样瓶中存在顶空和气泡。并立即放入现场装样品箱内，低温保存。

- 六、执行标准

6.1土壤执行标准

企业用地为工业用地，属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地，因此本次调查土壤污染风险筛选值采用GB36600-2018中第二类用地的筛选值，筛选值见下表。

土壤污染物的筛选值（单位mg/kg）

| 序号 | 因子 | 筛选值mg/kg | 序号 | 因子 | 筛选值mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH值（无量纲） | — |  | 三氯乙烯 | 2.8 |
|  | 汞 | 38 |  | 氯乙烯 | 0.43 |
|  | 铅 | 800 |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
|  | 铜 | 18000 |  | 苯 | 4 |
|  | 镉 | 65 |  | 氯苯 | 270 |
|  | 六价铭 | 5.7 |  | 1,2-二氯苯 | 560 |
|  | 镍 | 900 |  | 1,4-二氯苯 | 20 |
|  | 砷 | 60 |  | 乙苯 | 28 |
|  | 四氯化碳 | 2.8 |  | 苯乙烯 | 1290 |
|  | 氯仿 | 0.9 |  | 甲苯 | 1200 |
|  | 氯甲烷 | 37 |  | 间+对二甲苯 | 570 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 9 |  | 邻二甲苯 | 640 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 5 |  | 硝基苯 | 76 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 66 |  | 苯胺 | 260 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |  | 2-氯酚 | 2256 |
|  | 反-1,2-—氯乙烯 | 54 |  | 苯并［a］蔥 | 15 |
|  | 二氯甲烷 | 616 |  | 苯并［a］芘 | 1.5 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 5 |  | 苯并［b］荧蔥 | 15 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |  | 苯并［k］荧蔥 | 151 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |  | 䓛 | 1293 |
|  | 四氯乙烯 | 53 |  | 二苯并［a,h］蔥 | 1.5 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 | 15 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |  | 萘 | 70 |

6.2地下水执行标准

地下水环境质量划分为I-V类，I类和II类适用于各种用途；III类主要适用于生活饮用水水源及工、农业用水；IV类适用于农业和部分工业用水，适当处理后也可作为生活饮用水；V类地下水化学组分含量高，不宜作为生活饮用水水源，其他用水可根据使用目的选用。

企业用地性质为工业用地，项目周边无地下水水源保护区，项目周边区域饮用水均来自于市政供水，项目区域地下水不作为饮用水使用，因此，监测评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中IV类用水标准限值。地下水指标见下表。

地下水指标限值

| 序号 | 因子 | 限值 | 序号 | 因子 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 色（度） | 25 |  | 钠（mg/L） | 400 |
|  | 嗅和味 | 无 |  | 亚硝酸盐（mg/L） | 4.8 |
|  | 浑浊度/NTU+ | 10 |  | 硝酸盐（mg/L） | 30 |
|  | 肉眼可见物 | 无 |  | 氰化物（mg/L） | 0.1 |
|  | pH | 5.5≤pH≤6.5 8.5≤pH≤9.0 |  | 氟化物（mg/L） | 2 |
|  | 总硬度（mg/L） | 650 |  | 碘化物（mg/L） | 0.5 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 2000 |  | 汞（mg/L） | 0.002 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 350 |  | 砷（mg/L） | 0.05 |
|  | 氯化物（mg/L） | 350 |  | 硒（mg/L） | 0.1 |
|  | 铁（mg/L） | 2 |  | 镉（mg/L） | 0.01 |
|  | 锰（mg/L） | 1.5 |  | 铬（六价）（mg/L） | 0.1 |
|  | 铜（mg/L） | 1.5 |  | 铅（mg/L） | 0.1 |
|  | 锌（mg/L） | 5 |  | 三氯甲烷（μg/L） | 300 |
|  | 铝（mg/L） | 0.5 |  | 四氯化碳（μg/L） | 50 |
|  | 挥发性酚类（mg/L） | 0.01 |  | 苯（μg/L） | 120 |
|  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.3 |  | 甲苯（μg/L） | 1400 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 10 |  | 二氯甲烷（μg/L） | 500 |
|  | 氨氮（mg/L） | 1.5 |  | 甲醇 | / |
|  | 硫化物（mg/L） | 0.1 |  |  |  |

- 七、质量保证

- 7.1 现场采样质量保证

用于采样、现场检测的仪器设备及其软件应能达到所需的准确度，并符合相应检测方法标准或技术规范的要求。仪器设备在投入使用前应经过检定/校准/检查，以证实能满足检测方法标准或技术规范的要求。

采样频次、时间和方法应根据监测对象和分析方法的要求，按国家颁布的有关技术规范、规定执行。采样人员必须严格遵守操作规程，认真填写采样记录，采样后按规定的方法进行保存，即可运至实验室分析，途中防止破损、沾污和变质，每一环节应有明确的交接手续，最后经质控人员核查无误后再行签收。

（1）土壤采集过程质量控制：

采集测定VOCs的土壤样品时，用药勺将样品尽快采集到样品瓶中，并尽快填满，快速清除掉样品瓶螺纹及外表面上粘附的样品，密封样品瓶，置于便携式冷藏箱内。采集测定SVOCs、pH指标的土壤样品时，采集后装入洁净的具塞磨口棕色玻璃瓶内，密封保存。采集测定重金属的样品时，用木铲去除与金属采样器接触的部分土壤，再用其取样，采集后装入样品袋内，密封保存。

（2）地下水采集过程质量控制：

采样前，将贝勒管进行清洗，并用地下水润洗三次后采集样品，采集样品时使水样在样品瓶中溢流且不留空间，取样时尽量避免或减少样品在空气中暴露。测定VOCs的样品采集后装入棕色螺口玻璃瓶，具硅橡胶聚四氟乙烯衬垫螺旋盖，样品采集后应立即加入适量盐酸溶液，使样品pH≤2，拧紧瓶塞，贴上样品标签，立即放入冷藏箱中，低温、避光、密封保存。测定SVOCs的样品采集后使其充满1L棕色具塞磨口玻璃瓶；测定重金属的样品采集后加入硝酸调节pH＜2。全部样品在4℃以下密封保存。

（3）采样记录：

采样时由专人填写样品标签、采样记录。标签上标注采样时间、地点、样品编号、监测项目、采样深度和经纬度。编制并填写现场采样记录表，其内容、页码、编号齐全便于核查。

（4）样品流转及运输：

同一监测点的样品瓶尽量装在同一箱内，与采样记录逐件核对，检查所采样品是否已全部装箱。装箱时应用泡沫塑料或波纹纸板垫底和间隔防震。样品运输过程中应避免日光照射，气温异常偏高或偏低时还应采取适当保温措施。

（5）样品交接：

样品送达实验室后，由样品管理员接收。样品管理员对样品进行符合性检查, 包括：样品包装、标志及外观是否完好；对照采样记录单检查样品名称、采样地点、样品数量、形态等是否一致，核对保存剂加入情况；样品是否有损坏、污染。当样品有异常，或对样品是否适合监测有疑问时，样品管理员应及时向送样人员或采样人员询问，样品管理员应记录有关说明及处理意见。样品管理员确定样品唯一性编号，将样品唯一性标识固定在样品容器上，进行样品登记，并由送样人员签字。

（6）现场质控：

为确保样品检测质量，在现场采样过程中每批次样品均需设定现场平行样、全程序空白和运输空白与样品一起送实验室分析，满足质量保证的要求。

土壤挥发性有机物每批次采集一个全程序空白样品，将其带到采样现场，与采样的样品瓶同时开盖和密封，之后随样品运回实验室，按与样品同步骤进行试验，用来检查从样品采集到分析全过程是否受到污染。

土壤挥发性有机物每批次采集一个运输空白样品，运输空白在采样前将10mL基体改性剂和2.0g石英砂放入顶空瓶中密封，将其带到采样现场，采样时不开封，之后随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行实验，用于检查样品运输过程中是否受到污染。

地下水样品每批次采集一个全程序空白，采样前将实验室纯水放入样品瓶中，将其带到采样现场，与采样的样品瓶同时开盖和密封，之后随样品运回实验室，按与样品同步骤进行试验，用来检查从样品采集到分析全过程是否受到污染。

土壤样品和地下水平行样数量按照样品数量10%采集，少于10个样品至少采集一个现场平行样进行质量控制。

- 7.2 实验室样品检测质量控制

（1）检测人员素质要求

检测人员技术要求：具备扎实的环境监测基础理论和专业知识；正确熟练地掌握环境监测中操作技术和质量控制程序；熟知有关环境监测管理的法规、标准和规定；学习和了解国内外环境监测新技术，新方法。检测人员持证上岗：凡承担监测工作，报告监测数据者，必须参加合格证考核，考核合格，取得上岗证，才能报出数据。

（2）检测仪器管理与定期检查

为保证监测数据的准确可靠，达到在全国范围内的统一可比，必须执行计量法，对所用计量分析仪器进行计量检定，经检定合格，方准使用。应按计量法规定，定期送法定计量检定机构进行检定，合格方可使用。

（3）实验室分析质量控制

实验室分析过程通过实验空白、平行双样精密度、有证质控标样和加标回收的方式进行了实验室内部质量控制。